| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК _______________Довгалева О.А. | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ с.Могилевка ______________О.В. Ревоненко |
| --- | --- |

Инструкция

по охране труда при работе с электросковородой

1.Общие сведения

1.1.При установке сковороды должно быть обеспечено защитное заземление или зануление. Труба провода должна быть надежна заземлена. Заземляющая жила шнура питания должно быть желто-зеленого цвета.

Заземление и зануление должно соответствовать правилам устройств заземления в электрических установках напряжением 1000В.

1.2.К обслуживанию сковороды допускаются лица, прошедшие технически минимум по правилам эксплуатации и ухода за оборудованием.

1.3. К техническому обслуживанию сковороды допускаются лица, имеющие документ право производить ремонт электроустановок.

1.4. При работе со сковородой нужно соблюдать следующие правила безопасности:

1.4.1.При замыкании электропроводки на корпус немедленно отключить сковороду от сети и включить вновь после устранения специалистами всех неисправностей.

1.4.2.Отключить электросковороду перед санитарной обработкой и перед техническим обслуживанием.

1.4.3.Не мыть сковороду струей из шланга.

1.4.4.Вызвать электромеханика при обнаружении неисправностей.

2.Категорически запрещается:

2.1.Включать сковороду в сеть без заземления или зануление.

2.2.Включать сковороду без жира (масла) в чаще.

2.3.Заливать в разогретую чашу холодную воду.

2.4.Оставлять работающую сковороду без присмотра.

3.При техническом обслуживании отключить сковороду от электросети, снять плавкие предохранителя или выключить автоматический выключатель цехового электрощита и повесить на рукоятке коммутирующей аппаратуры плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ- РАБОТАЮТ ЛЮДИ», отсоединить при необходимости провода электропитания сковороды и изолировать их